ISO, OSI model

Základní pojmy a značky používané při návrhu datových sítí

- Informace - Information

  - Obecně

    - Údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících

  - V informatice

    - Tvoří ji kódovaná data

    - Lze ji šířit, zpracovávat a uchovávat pomocí technických zařízení

- Data - Dílčí části informace uloženy v digitální podobě

- Jednotka pro uchování dat – Data Units - Bit, nibble, bajt, word

- Počítač - Zařízení schopné zpracovat a zobrazit informaci

- Počítačová síť – Computer Network

  - Propojení dvou a více počítačů pomocí přenosového média za účelem přenosu informací

- Přenosové médium – Intermediary Devices

  - Bezdrátové: Wi-Fi

  - Drátové: UTP/STP, sériový nebo koaxiální kabel

  - Fyzické: Flash disk, CD, DVD, apod.

- Síťová infrastruktura – Network Infrastructure

  - Popisuje aktuální soubor komponent pro danou oblast

  - Switch, router, hub, repeater

- Síťová architektura – Network Architecture

  - Popisuje návrh komponent a jejich vztahů v dané síti

  - Struktura, která má na starost řízení komunikace v systémech a jejich výměnu dat

- Internet

  - Veřejná globální celosvětová síť vzájemně propojující počítačové sítě za využití protokolu TCP/IP

- ISP – Internet Service Provider

  - Poskytovatel internetového připojení koncovým uživatelům

- IoT – Internet of Things

  - Síť fyzických zařízení, která jsou schopna se vzájemně propojit a vyměňovat si data

  - Počítače, auta, domácí spotřebiče, chytré příslušenství a oblečení

  - Vybaveny konektivitou pro připojení k internetu

  - Každé zařízení je schopno pracovat samostatně

- QoS – Quality of Service

  - Kvalita komunikace v síti (audio/video), spolehlivé doručení

  - Nastavení priorit (fronty), hodnocení aplikací/služeb

  - Opakem je Best-Effort

- PAN – Personal Area Network

  - Osobní síť, například v rámci domácnosti v okolí jedné osoby

  - PC, mobil, laptop

- LAN – Local Area Network

  - Síť v rámci „malého“ prostoru

  - Domácí, školní, firemní síť

- MAN – Metropolitan Area Network

  - Síť propojující počítače v rámci města

- WAN – Wide Area Network

  - Síť propojující jednotlivá města, státy, případně kontinenty

- IP Address (Internet Protocol)

  - Jednoznačný identifikátor síťového zařízení v rámci dané počítačové sítě využívající IP protokol (3. vrstva OSI)

  - IPv4 (32b; 192.168.0.1) nebo IPv6 (128b; 2001:db8::1428:57ab)

  - ipconfig /all

- MAC Address (Media Access Control)

  - Jednoznačný identifikátor síťového zařízení využívající různé protokoly (2. vrstva OSI)

  - Přiřazena síťové kartě (NIC) při výrobě (celosvětově jedinečná)

  - Též fyzická adresa (dříve uložena v EEPROM)

  - 48 bitů (první 2 nebo 3 dvojice označují kód výrobce)

    - Šestice dvojciferných hexadecimálních čísel -> 01:23:45:67:89:ab nebo 01-23-45-67-89-ab

    - Tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel -> 0123.4567.89ab

  - getmac /v /fo list

- Výchozí brána (Default Gateway)

  - Cesta (místo) pro datový paket do jiné počítačové sítě v případě, že cílová IP adresa neodpovídá žádnému zařízení v dané části počítačové sítě

- DNS (Domain Name System)

  - Hierarchický systém doménových jmen realizovaný DNS servery a protokolem

  - Primárně pro překlad doménových jmen na IP adresy a naopak (později i pro elektronickou poštu nebo IP telefonii)

Způsoby komunikace v datových sítích

Unicast

- Komunikace pouze dvou zařízení (server-klient)

- Ze života: zkoušení studenta

Broadcast

- Jedno zařízení vysílá na všechny v dané skupině

- ARP nebo DHCP dotaz

- Ze života: přednáška

Multicast

- Jedno zařízení vysílá na vybraná zařízení v dané skupině

- Internetová TV nebo rádio

- Ze života: Studenti, kteří jsou duchem přítomni při výkladu

Anycast

- Před samotnou komunikací proběhne výběr z potencionální skupiny zařízení a následně se s ním zahájí komunikace

- Ze života: Studenti, kteří jsou duchem přítomni při výkladu dostanou dotaz a z nich jeden odpoví

ISO/OSI Model

- ISO – International Organization for Standardization

- OSI – Open Systems Interconnection

  - Referenční model - nejdůležitější model arch. sítí

  - Vytvořený organizací ISO koncem 70. let - reakce na nemožnost komunikace zařízení (od různých výrobců; IBM, DEC) mezi sebou

- Rozdělen na 7 logických vrstev, které vymezuje a specifikuje úkoly, které by měly řešit

- Nespecifikuje žádné konkrétní protokoly

- Nedefinuje ani přesné rozhraní mezi jednotlivými vrstvami – žádné konkrétní služby potřebné pro nižší/vyšší vrstvu

  - Protokoly a standardy pro jednotlivé vrstvy vznikaly postupně a samostatně

- Reference Model of OSI

  - Referenční model propojování otevřených systémů

- Nejdůležitější model architektury sítí

- Popisuje způsob komunikace

  - Odesílání dat a síťových informací z aplikace na jednom PC, přes všechna síťová média do aplikace na jiném PC

- Každá vrstva má přesně vymezeno o co se má starat

  - Změny v jedné vrstvě nijak neovlivní jiné vrstvy

IP=L3	MAC=L2	přenosové medium= L1		switch=L2,L3,L4		router=L3

ISO/OSI VS TPC/IP

- TCP/IP předpokládá jednoduchou a rychlou komunikaci podsítí k níž se připojují inteligentní hosté

- ISO/OSI se snaží zajistit spolehlivost v rámci jednotlivých vrstev

- TCP/IP je starší než ISO/OSI a má pouze čtyři vrstvy

- TCP/IP postupovalo při vývoji naopak než ISO/OSI

  - Nejprve protokoly, poté vrstvy

- ISO/OSI nepopisuje-nezahrnuje žádné protokoly, TCP/IP ano

- TCP/IP využíván v praxi -> internet

- ISO/OSI jako velmi důležitý výukový materiál

  - Vychází se z něj

Aplikační vrstva

- Application Layer

- Poskytuje uživatelské rozhraní

  - Místo, kde komunikuje uživatel s PC

  - Tzv. rozhraní mezi vlastními aplikačními programy (internetový prohlížeč, textový editor) a samotnou aplikační vrstvou

- Aplikační programy do této vrstvy (architektury) nespadají

  - Využívají však jejích protokolů

- Vstupuje do hry v momentě, kdy je jasné, že bude potřeba přístup k síti

  - Otevření vzdáleného dokumentu, nikoliv lokálního!

- Je přímo odpovědná:

  - Za identifikaci požadovaného komunikačního partnera

  - Za ověření jeho dostupnosti

  - Za ověření, zda má pro komunikaci k dispozici potřebné prostředky

- Funkce aplikační vrstvy:

  - Souborové

  - Tiskové

  - Databázové

  - Aplikační služby

  - Zasílání zpráv

- Protokoly aplikační vrstvy:

  - DNS, DHCP

  - FTP, TFTP, SFTP (SSH), FTPS (SSL/TSL – 5. vrstva)

  - HTTP, HTTPS (SSL/TLS)

  - IMAP, POP3

  - SMTP, SSH

  - Telnet

  - XMPP (Jabber, Google Talk, Miranda, …)

Prezentační vrstva

- Presentation Layer

- Provádí především formátování dat

  - Může ale také data (de)komprimovat, (de)šifrovat (také možno na 1., 5. nebo 7. vrstvě), případně pracovat s multimédii

- Odpovědná za správnou transformaci dat a formátování kódu

  - Prezentuje data aplikační vrstvě, neřeší jejich význam

  - Př.: Střediskové PC od IBM používají EBCDIC kódování, většina ostatních PC však používá ASCII

- Nejdříve je nutno se domluvit na společných datových strukturách, které budou pro přenos použity

  - Jak budou data v rámci přenosu reprezentována, nikoliv, jak jsou reprezentována u konečných stanic!

  - Srozumitelný jazyk pro obě strany

- Využití serializace složitých datových struktur do jednorozměrného řetězce

  - XML

- Rozdíl mezi aplikační a prezentační vrstvou bývá často potlačen

  - HTTP (rozpoznání znakové sady dokumentu)

Relační vrstva

- Session Layer

- Odpovědná za ustavení, správu a ukončení relací mezi entitami prezentační vrstvy

- Zajišťuje řízení dialogu mezi dvěma zařízeními

  - Organizuje, synchronizuje a řídí výměnu dat

  - Obnova spojení

  - Koordinuje komunikaci mezi systémy (simplex, half-duplex, full-duplex)

- Udržuje data různých aplikací od sebe

- Velká diskuse během tvorby ISO/OSI

  - Nejméně propracovaná vrstva spolu s prezentační

- Př. – telefonní hovor

  - Nutno vytočit protistranu (transportní spojení)

  - Vedení rozhovoru účastníků spojení (relace)

- Povětšinou odpovídá jedna relace jednomu transportnímu spoji, který vzniká/končí při vzniku/ukončení relace

- NetBIOS, SSL, TLS

Transportní vrstva

- Transport Layer

  - Přenosová

- Segmentuje data z aplikací vyšších vrstev do datového proudu a poté je zpětně sestavuje

- Zajišťuje služby přenosu dat mezi koncovými systémy

  - Navázání logického spojení mezi odesílatelem a příjemcem v datové síti

- Vyšším vrstvám poskytuje transparentní služby přenosu dat

  - Detaily závislé na konkrétní síti jsou skryty

- Nejznámější protokoly

  - TCP - spojované (spolehlivé)

  - UDP – nespojované (nespolehlivé)

  - Možnost výběru při návrhu aplikace

- Kladen důraz na spojovanou komunikaci

Řízení toku dat

- Snaha o zajištění datové integrity

  - S využitím spolehlivého přenosu dat mezi systémy

- Nenastane situace přeplnění bufferu u příjemce

  - Vedlo by ke ztrátě dat

- Nutno dodržet:

  - Potvrzení doručených segmentů

  - Nepotvrzené segmenty se znovu posílají

  - Po přijetí se segmenty správně seřadí

  - Během přenosu je udržován vhodný datový tok – zabránění zahlcení, přetížení a tím ztrátě dat

Spojovaná komunikace

- Ten kdo chce vysílat, musí nejprve vytvořit relaci

  - Navázání spojované komunikace se vzdáleným zařízením

- Tzv. třícestné navazování spojení

  - Až poté může začít samotný přenos dat

- Po ukončení přenosu se ukončí i spojení

  - Ukončí se tím i samotný virtuální okruh

- Během přenosu informací se oba systémy vzájemně kontrolují

  - Zda je vše v pořádku (správný příjem dat)

- Během přenosu může dojít k zahlcení sítě

  - Označováno také jako „kongesce“

  - PC generuje data rychleji, než dokáže síť přenášet

  - Několik PC současně posílá data přes jednu výchozí bránu nebo do jediného cíle (obdoba zácpy na silnici)

- Zajištěno také doručení dat ve stejném pořadí, jakém byly odeslány

- Služba je považována za spojovanou:

  - Inicializuje se v ní virtuální okruh

  - Používá seřazení segmentů

  - Pracuje s potvrzováním

  - Využívá řízení toku dat (bufferování, posun okna, prevence zahlcení)

Posun okna

- Potvrzování každého přijatého segmentu zdržuje

  - Vysílání dalšího segmentu nezačne dříve, než po potvrzení předešlého odeslaného segmentu

- Mezičas je možno využít pro poslání dalších segmentů

  - Mezičas = doba mezi odesláním segmentu a přijetím potvrzení o správném doručení

- Okno

  - Počet segmentů (bajtů), které může odesílatel poslat bez potvrzení

  - Příjemce může zmenšit v případě nepřijetí všech segmentů, jež má potvrdit

Potvrzení

- Označováno také jako „pozitivní potvrzení s opakováním“ (Acknowledgement)

- Po odvysílání dohodnutého počtu segmentů odesílatel čeká na potvrzení

  - Spuštěn vnitřní časovač

  - V případě přetečení dojde k opakování vysílání

Síťová vrstva

- Network Layer

- Má na starosti:

  - Adresování zařízení

  - Umístění zařízení v síti

  - A stanovuje nejvhodnější způsob dopravování dat

- Přenáší provoz i mezi zařízeními, která k ní nejsou lokálně připojena

- Zařízení pracující na 3. vrstvě:

  - Routery (směrovače)

- Princip:

  - Směrovač přijme paket na svém rozhraní

  - Paket obsahuje zdrojovou a cílovou IP adresu

  - Není-li cílem samotný směrovač nahlédne do své směrovací tabulky

  - Nalezne-li zde cílovou IP adresu, zjistí rozhraní, na které má nasměrovat paket (lokální síť nebo WAN)

  - V případě, že cílovou IP adresu ve své směrovací tabulce nenajde, paket zahodí

Typy paketů

- Datové pakety:

  - Pro přenos uživatelských dat

  - Směrované protokoly:

  - Jejich provoz je směrován směrovačem

  - IPv4, IPv6, IPX

- Aktualizační pakety:

  - Zasílají si směrovače (sousedi) mezi sebou

  - Pro aktualizaci sítí připojených k jednotlivým směrovačům -> aktualizace směrovacích tabulek

  - Směrovací protokoly:

  - RIP, RIPv2, EIGRP, OSPF

Směrovací tabulka

- Síťová adresa

- Závislá na konkrétním protokolu (IPv4, IPv6)

  - Směrovač si udržuje pro každý protokol vlastní tabulku

  - Včetně odlišné metriky

- Rozhraní

  - Výstupní rozhraní směrovače, přes které se bude paket posílat do dané sítě

- Metrika

  - Vzdálenost cílové sítě

  - Liší se dle použitého protokolu

  - Počet přeskoků (RIP)

  - Šířka pásma (OSPF)

  - Zpoždění linky (EIGRP; včetně šířky pásma)

Směrovače rozdělují všesměrové domény

- Neprojde přes ně všesměrový provoz (broadcast vysílání)

Oddělují kolizní domény

- Umí i některé přepínače na 2. vrstvě (Cisco 3560)

Umí zajistit spojení mezi LAN a VLAN sítěmi

Linková vrstva

- Data Link Layer, vrstva datových spojů

- Zajišťuje fyzický přenos dat, zpracovává oznamování chyb, síťovou topologii a řízení toku

- Pomocí HW adresy se stará o doručení paketů ke správnému zařízení v síti

- Poskytuje spojení mezi dvěma (fyzicky) sousedními systémy

  - Pouze mezi nimi umí přenášet data

- Formátuje pakety do datových rámců (frames)

  - Doplňuje je o upravenou hlavičku s HW zdrojovou a cílovou adresou (tzv. obálka)

  - Rámce jsou pak převedeny do jednotlivých bitů k vysílání ve fyzické vrstvě

- Uspořádává data z fyzické vrstvy do rámců

  - Nutné správné rozpoznání začátku, konce a dílčích částí každého rámce

- Zodpovědná za jedinečnou identifikaci každého zařízení umístěného v lokální síti

  - Zatímco síťová vrstva je zodpovědná za jedinečnou identifikaci celých sítí a jak se do nich dostat

- Zařízení pracující na 2. vrstvě: Switch (přepínač), Bridge (most)

- Každý paket poslaný ze směrovače do směrovače (hostitel – hostitel) je obalen řídícími informacemi v linkové vrstvě

  - Odstraněno v přijímacím směrovači

  - Prováděno v každém přeskoku

  - Potřebné ke správnému doručení z jedné sítě do druhé

  - Paket se nemění!

Podvrstvy

- LLC (Logical Link Control; 802.2):

  - Podvrstva řízení logických spojů

  - Odpovědná za identifikaci protokolů síťové vrstvy a za jejich zapouzdření

  - Může také zajišťovat řízení toku a seřazení řídicích bitů

- MAC (Media Access Control; 802.3):

  - Podvrstva řízení přístupu k médiu

  - Definuje způsob odvysílání paketů do fyzického média

  - Může také zajišťovat oznámení chyb (ne však korekci), doručování rámců ve správném pořadí nebo volitelné řízení toku

Switch

- Obsahuje CAM tabulku

  - Content Addressable Memory

  - Vytvářena postupně na základě zdrojové MAC adresy a portu, přes který přišel daný rámec

  - Hledá zde cílové MAC adresy

- Zná MAC adresu

  - Posílá rámec na daný port

- Nezná MAC adresu

  - Odesílá rámec na všechny porty, kromě příchozího  Po obdržení odpovědi si aktualizuje CAM tabulku

- Cut-through

  - Rámec je přeposílán okamžitě po zjištění cílové MAC adresy

  - Rychlé, ale bez kontroly chyb

- Store-and-forward

  - Po přijetí celého rámce a uložení do bufferu se ověří kontrolní součet

  - Pokud je v pořádku, přepošle se, jinak se zahodí

Fyzická vrstva

- Physical Layer

- Nejnižší vrstva specifikující fyzickou komunikaci

- Aktivuje/udržuje/deaktivuje fyzické spoje

- Definuje všechny elektrické, fyzické a mechanické vlastnosti zařízení

  - Rozložení pinů, napěťové úrovně, vlastnosti přenosových médií, způsob přenosu log. Úrovní

- Přenos jednotlivých bitů k sousedovi

  - Nutný přímý spoj!

- Snaha o korektní přenos

  - Správné rozpoznání a interpretace u příjemce

  - Kódování, časování, modulace (A/D, D/A)

- Nerozlišuje jednotlivé bity

  - Obyčejný datový bit je stejný jako řídící

- Zařízení pracující na 1. vrstvě: Hub, Repeater, NIC, Modem

Popis protokolů

CSMA

- Carrier Sense Multiple Access

  - Mnohonásobný přístup s nasloucháním nosné

- Protokol naslouchání signálu s vícenásobným přístupem

  - Kolize při současném vysílání více stanic

- Stanice/uzel může vysílat pokud je klid na komunikačním médiu

- V případě kolize je nutno poslat data znovu

  - Náhodná doba opakování

CSMA/CD

- CSMA/Collision Detection

- Stanice/uzel poslouchá, zda je na síti nějaký provoz (poslouchají vše)

- Po vyslání paketu pokračuje ve sledování sítě

- Kolize nastává v případě vysílání dvou a více uzlů současně

- Uzly, jež poslouchají, zda je na síti co poslaly neobdrží stejnou informaci

- Při detekci kolize je zastaveno vysílání (jam signál)

- Čekání náhodně dlouhou dobu a opakování pokusu o vysílání

- Malá režie při malé zátěži

  - Při stoupající zátěži může klesat propustnost (opakování přenosu)

- Využití u Ethernetu

TYPY

- Nenaléhající

  - Non-persistent

  - V případě obsazenosti sítě uzel počká náhodně dlouhou dobu a opět kontroluje

- Naléhající

  - Persistent

  - Uzel neustále testuje obsazenost sítě a v okamžiku uvolnění začíná vysílat

CSMA/CA

- Collision Avoidance

- Obdoba CSMA/CD se snahou vyhnutí se kolizím

- Základem je dodržování časového rozestupu mezi pakety

- Před vysíláním se naslouchá, zda je na síti aktivita

  - V případě obsazenosti se počká náhodně dlouhou dobu

- V případě klidu na síti je poslán signál RTS (Request To Send) konkrétnímu uzlu a následuje čekání

- Reakcí je signál CTS (Clear To Send), který posílá cílový uzel

- Signály RTS a CTS jsou posílány v předem definovaných časových intervalech

  - Nedodržení je vyhodnoceno jako kolize a přenos je odložen

- Po přijetí signálu CTS je zahájen přenos

- Výjimkou je zaslání RTS jako broadcast

- Nečeká se na CTS, vysílání začíná okamžitě

- Méně náročné než CSMA/CD

- Využití u bezdrátových sítí

Token ring

- Využívá speciální paket, tzv. token k informování uzlů o možnosti komunikace

- Token je vytvořen při inicializaci sítě

  - Server nebo vyčleněná stanice (AM – aktivní monitor)

  - Stav je jím monitorován a v případě ztráty/poškození je vygenerován nový

  - SM (pohotovostní monitor) – hlídá AM a v případě nutnosti jej zastoupí -> nový AM

  - Velikost 3B

- Vysílat může pouze ten, který má právě „prázdný“ (idle) token

- „Označený“ (busy) token spolu s daty předá stanice sousedovi

  - Předávání dokud nedorazí do cíle

- Příjemce potvrdí přijaté data zasláním označeného tokenu odesílateli

- Po přijetí, uvede odesílatel token do původního stavu -> může vysílat další

- Postupně nahrazen Ethernetem (switche)

Kabeláž

Přímý kabel

- Straight-through Cable

- Slouží pro propojení:

  - PC – Switch/Hub

  - Router - Switch/Hub

Křížený kabel

- Crossover Cable

- Slouží pro propojení:

  - Router – Router

  - Router – PC

  - PC – PC

  - Switch/Hub – Switch/Hub

Otočený kabel

- Rolled Cable

- Slouží k propojení:

  - Koncové zařízení – Switch/Router

- Využíváno pro konfiguraci vybraného zařízení

  - Kam připojíme kabel na Switchi/Routeru?  Do konzole

  - Jak je možné konfigurovat Switch/Router? Putty

Ethernet – 10Base5

- Thick Ethernet

  - Tlustý Ethernet, Žlutý Ethernet, Thicknet

- Průměr koaxiálního kabelu 10mm s impedancí 50 Ohm

- „10“ = 10Mbit/s

- „Base“ = přenos v základním pásmu (signál není nijak modulován na jiný signál s lepší průchodností)

- „5“ = max. souvislá délka kabelu (ve stovkách)

- Možnost vytvářet odbočky

  - Připojení více stanic na médium za pomoci drop kabelu (max. 100 stanic)

  - Přípoj byl „vyřezán“ do kabelu

  - Nutno použít tzv. Transceiver

- Konce kabelu jsou zakončeny tzv. terminátorem (stejná impedance jako u kabelu)

- Velmi široký, neforemný a drahý

Ethernet – 10Base2

- Thin Ethernet

  - Tenký Ethernet, Thinnet

- Průměr kabelu cca 0,5cm se stejnou impedancí

- Max. délka do 200m (reálně 185m)

  - Pro zachování stejné přenosové rychlosti

- Integrace transceiveru do síťové karty

  - Minimalizování odbočky k zařízení (konektor tvaru T)

  - Odstranění tzv. drop kabelu

Ethernet – 10BaseT

- Pro přenos se využívá TP (UTP/STP)

  - Místo délky v názvu písmeno „T“ - twist

- Možnost využití hvězdicové/stromové topologie sítě

- Vzorem byla síť StarLAN (AT&T)

  - Jejím vzorem pak byly telefonní rozvody

  - Využívaly TP a hvězdicového zapojení

- Předchůdce 1Base5

  - Špatná/nemožná kombinace s 10Base5/2

- Snaha docílit stejné přenosové rychlosti vedla k velkému zkrácení dosahu (100m)

- Bez změny přístupu ke sdílenému médiu

  - CSMA/CD

  - Jednoduchý přechod mezi kabeláží (10Base5/2/T)

  - Změna nastala až s příchodem switchovaného Ethernetu

- Half-duplex

  - Využíváno dvou párů TP (vysílání/příjem)

  - Full-duplex až s příchodem switchovaného Ethernetu

Zapouzdření dat

- Encapsulation

- Každá vrstva ISO/OSI modelu data obalí informacemi příslušného protokolu

- Pro komunikaci mezi spolupracujícími (sousedními) vrstvami jsou využity tzv. PDU

  - Obsahují řídící informace od dané vrstvy

  - Zapsány v hlavičce (před uživ. daty)

  - Každá PDU má jiný název/označení

Rozbalení/ odpouzdření

- Deencapsulation

- Po přečtení jsou PDU odstraněna

  - Vždy pouze v příslušné vrstvě s příslušným PDU

- Následné předání vyšší vrstvě

Zapouzdření – podrobněji

- L7 – L5:

  - Uživatelská data jsou předána transportní vrstvě

- L4:

  - Zajistí vytvoření virtuálního okruhu

    - Vyšle synch. paket přijímacímu zařízení

  - Rozdělí přijatá data na segmenty

    - Každý je přesně označen (pozdější správné sestavení)

  - Každý segment má svou hlavičku (TCP/UDP; první PDU)

- L3:

  - Dochází k síťovému adresování a směrování v datové síti (využití např. IPv4)

  - Segment se dostane do správné sítě

  - Přidání vlastní hlavičky (síťové - IP; druhé PDU)

  - Vznik tzv. paketu nebo také datagramu

- L2:

  - Zodpovědná za předání „dat“ fyzické vrstvě k odvysílání (umístění na síťové médium)

  - Přidání vlastní hlavičky (linkové - MAC; třetí PDU)

  - Vznik tzv. rámce

- L1:

  - Převedení/rozdělení na jednotlivé bity

  - Zajištění kódování na digitální signál a formát čitelný pro přijímací zařízení ve stejné lokální síti

Odpouzdření podrobněji

- L1:

  - Přijímá vysílaný signál

  - Rozhoduje, zda jde o log. 0 nebo log. 1

  - Po přijetí logické skupiny 0 a 1 jsou předány L2

- L2:

  - Nastává rekonstrukce rámce, zjištění MAC adresy, výpočet kontrolního součtu (CRC) a porovnání s hodnotou v části FCS

  - Souhlasí-li kontrolní součty, vyjme se paket a předá síťové vrstvě

  - Ostatní data se zahodí

- L3:

  - Z paketu se zjistí IP adresa

  - Je-li shodná s adresou cíle, vyjme se segment

  - Hlavička opět zahozena

- L4:

  - Znovu sestavení datového proudu (uživ. dat)

  - Potvrzení přijatých dat

  - Předání do aplikací vyšší vrstvy

- L5 – L7:

  - Předání/zobrazení dat uživateli