Mikroprocesor

- Lze definovat jako sekvenční automat vyrobený technologií VLSI (Very Large Scale Integration)

- Je tvořen řadičem, ALU(aritmetická jednotka) a pracovními registry

- Bez podpůrných obvodů není schopen provozu

- Mikropočítač vznikne připojením k paměti vstupních a výstupních bloků (je rozšířen o paměť, vstupní a výstupní bloky)

- Mikropočítač doplněný o periferie umožňující komunikaci s uživatelem (monitor, klávesnice, myš, vnější paměť) pak tvoří mikropočítačový systém

Architektury

Von Neumannova architektura

- Vznikla 1945

- Obsahuje 5 základních částí

- Základem dnešních výpočetních strojů – s jistými změnami jako je multitasking, víceprocesorové systémy, vstupně-výstupní zařízení, program nemusí být celý zaveden v OP,

- Instrukce i data jsou členěny do slov/slabik stejného formátu (8-bit velikost) – jsou uloženy ve

společné paměti a nejsou nijak speciálně rozlišeny

- V společné paměti hrozí přepsání dat

- Data zpracovává sekvenčně (posupně) oproti harvardské, která je zpracovává paralelně

- SPECIFIKACE:

  - struktura PC je nezávislá na řešeném problému

  - V paměti jsou data uloženy společně s instrukcemi programu (binárně zakódovány)

  - Paměť je rozdělena na buňky stejně velikosti a přistupuje se k nim pomocí adresy

  - Program tvoří posloupnost instrukcí – jsou prováděny sekvenčně vyjma skokových instrukcí

Harvardská architektura

- Snaží se řešit problém Von Neumannovy metody -> zavádí 2 paměti – 1 pro program a 1 pro data

- Paměti můžou být různého typu a velikosti

- Nedají se kombinovat – pokud dojde paměť pro data nemůžeme je uložit nikam jinam

- 2 sběrnice pro každou jednu paměť -> náročnější na řízení (fyzické rozdělení paměti)

- Nenastane situace vlastního přepsání

- Je možné pracovat najednou jak s instrukcemi tak s daty (souběžný přístup) -> vyšší nároky na vývoj řídící jednotky

- Řízení CPU je odděleno od řízení VV jednotek – nejsou napojeny přímo na ALU

- Atmel 8051, ARM – většinou kombinace obou architektur

ARM

- První ARM vyrobila firma Acron Computers – 1978 Cambridge

- Vize: Vývoj osobního PC pro firmy a domácnosti, který by používal redukovanou instrukční sadu RISC –

  - zjednodušení příkazů (instrukcí)

  - zrychlení samostatného zpracování instrukcí

  - více jednoduchých po sobě následujícíh instrukcí místo složitých instrukcí vykonávající složité operace (CISC)

Acron Archimedes- 1. PC vybavený ARMem. Projekt byl bohužel neúspěšný -> firma krachla

Newton MessagePad – Postaven na ARM procesoru (ARM 610 RISC)

      - Newton OS

      - Osobní digitalní asistent od firmy Apple (1993)

Arm Holdings

- Britská společnost založena 1990

- Vyvíjí a následně licencuje své technologie

  - Drží duševní vlastnictví

  - Samotné procesory nevyrábí

    - Vyrábí/staví konkrétní modely až samotní výrobci

    - Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung,…

ARM

- Advanced Risc machine (acron risc machine)

- 32/64 bit architektury označovány ARMvX

  - Názvy jader jsou označovány jako Cortex

    - Cortex-A55 -> ARMv8.2

    - Cortex-M4 -> ARMv7

- Nejrozšířenější architektura mikroprocesorů

  - Ročně vyrobeno přes cca 50 miliard

  - Mobily, tablety, přenosné herní konzole, ...

  - Routery, televize, automobilovém průmysl, …

- big.LITTLE architektura

  - V rámci jednoho pouzdra jsou obsaženy jak výkonné (big) čipy, tak ty úsporné (LITTLE)

  - Čipy mohou být aktivována jednotlivě

  - Rozložení výkonu (video, email, …)

- Load/Store architektura

  - S pamětí pracují pouze instrukce typu load a store

  - Všechny ostatní instrukce pracují s vnitřními registry

    - Operandy apod. jsou nachystány do těchto registrů

  - Rozdělení na dvě kategorie

    - Práce s pamětí (load/store)

    - Práce s registry a ALU

- Výkon = V dnešní době dostatek výkonu pro zastoupení PC

  - Huawei Mate 20 Pro a Huawei Dock

  - Samsung Galaxy Note 9 a Samsung DexPad

ARM jako součást SoC

- System on Chip – „vše“ na jednom čipu

- Integruje

  - Grafické jádro

  - Operační paměť

  - Síťový čip

  - I/O rozhraní

  - Modul pro komunikaci v mobilní síti

  - Modem, …

- Výhody: Levnější výroba, Nižší spotřeba, Vysoká míra integrace

- Malá možnost HW configurace

STM32F4

- STM32F407VGT6

  - TM32F407G-DISC1

- 32-bit ARM Cortex M4 s FPU

  - RISC architektura

  - 5ti stupňový pipeline

- 1 MB Flash

- 192+4 KB RAM

- Memory protection unit

- CLK až 168 MHz

- Vnitřní 16 MHz nebo 32 kHz RC

- Debug nástroj ST-LINK/V2

- Podpora pamětí typu:

  - Copmact Flash, NAND, NOR, SRAM, PSRAM

- 3x 12b A/D

- 2x 12b D/A

- Podpůrné obvody:

  - DMA, Watchdog, PLL, PWM

- 14 časovačů

  - 16/32b

- 140 I/O pinů s možností přerušení

- 3x I2C a SPI

- 4x USART

- Podpora USB 2.0

- Síťová karta 10/100 Mb/s

  - DMA

- Skutečný generátor náhodných čísel

- Výstup 3 nebo 5 V

- 8x LED

  - 4x uživatelské (PD12 – PD15)

- 2x tlačítko

- Uživatelské (modré) a reset (černé)

- Porty A – K

  - Pro uživatele: A – E

- Napájení 5V

  - USB nebo externí zdroj

- Včetně programátoru

  - Možnost programovat i jiné desky

Sběrnice

AHB

- Advanced High-performance Bus

  - Nástupce ASB (první generace AMBA)

- Pro velmi rychlou komunikaci mezi:

  - CPU

  - RAM

  - DMA

- Podpora dávkového přenosu dat

- Most pro komunikaci s APB

APB

- Advanced Peripheral Bus

- Nabízí jednoduchý interface pro připojení pomalejší a low-power periférií k procesoru

  - Časovače

  - UART

  - I2C, SPI

- Periférie komunikují s CPU prostřednictvím mostu mezi AHB a APB

RCC->AHB1ENR – AKTIVACE PŘISLUŠNÉHO PORTU

GPIOx->MODER – nastavení modu příslušného portu

GPIOx->IDR – vstup dat

GPIOx->ODR – výstup dat

GPIOx->BSRR – nastavení/resetovaní bitu

Ukázka ovládání registru

STM32F4 – školní kit

- LCD 8x2

- Klávesnice 4x3

- 4x LED

  - Opačná logika než u vestavěných LED

  - Port E (piny 12 – 15)

- COM port

- Fotorezistor (10 kOhm)

- Reproduktor

  - Pod klávesnicí, ne u všech

Keil uVision 5

- uint8_t tmp;

  - Unsigned integer 8 bit

  - _t -> standard pro „type“ (typedef)

- 1UL

  - Unsigned long

Časování

Zdroje CLK

- Možnost celkem 3 různých zdrojů CLK

  - HSI oscilátor CLK

  - HSE oscilátor CLK

  - PLL

- HSI clock (High-Speed Internal clock)

  - Signál je generován z interního 16 MHz RC oscilátoru

  - Není potřeba žádných dalších externích součástek

  - Není tak přesný jako externí zdroj CLK

  - Možnost sw kalibrace (využití některého z TIMerů)

  - Po restartu je vybrán automaticky jako systémový CLK

- Využití: Ethernet, USB, I2C, UART, systémové hodiny, …

System Tick Timer -SysTick

- Jednoduchý interní systémový časovač

- Součástí jádra Cortex

- Při podtečení vyvolá přerušení

  - Periodicky odčítá jedničku od uživatelem definované hodnoty

- Využití pro:

  - Pravidelná kontrola sériového kanálu, klávesnice, tlačítek

  - Práce s LCD – časování pro driver

  - Nebo pro začátek blikání LED

- Není možné přidělit prioritu, ani jinak nastavovat

  - O vše se stará SysTick_Config()

- SysTick_Config(“hodnota“);

  - Funkce pro konfiguraci přerušení od SysTick

  - Číslo musí být menší než 224 -> 16 777 216

  - Nejjednodušší zadat fJádra = 16 MHz (po resetu)

    - Podtečení každou 1s

- Nutno však definovat rutinu pro obsluhu přerušení SysTick_Handler()

- SystemCoreClockUpdate();

  - Nahrání frekvence jádra do SystemCoreClock

- RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS

  - Zjištění zdroje CLK

- Ukázka: SysTick1, SysTick2

TIM6, TIM7 – základní časovače

- 16 bit časovače respektive vzestupné čítače s možností auto-reload

- Součástí je i 16 bit programovatelný prescaler

  - Využívána jako dělička frekvence

- Při přetečení nebo auto-reload může být generováno přerušení nebo signál pro DMA

- Možnost využít také pro řízení DAC

  - Vnitřně spojeny s DAC prostřednictvím „trigger output“

TIM_VZOR1, TIM_VZOR2

Vytvoření projektu

Uložení souboru s příponou *.c do složky  RTE\Device\STM32F407VGTx

Připojení souboru *.c k projektu pomocí projektového manažeru

ARM blokový diagram