Programovatelné logické obvody (PLD)

- Číslicové obvody, které lze konfigurací naprogramovat

- Programování probíhá vytvářením nebo přerušováním propojek, případně zápisem do paměťových buněk

- Nahrazují kombinační a sekvenční logické obvody sestaveny z obvodů střední inteligence

  - Hradla, čítače, registry, …

- Prostředek pro návrh/realizaci kombinačních. a sekvenčních obvodů

  - Díky vývojovým prostředkům, které lze pro práci s nimi použít, umožňují podstatným způsobem usnadnit práci vývojáře/návrháře

- Jakákoliv logická funkce, jakékoliv logické rovnice, lze vyjádřit pomocí součtu součinů booleovských proměnných

  - Disjunktivní forma

  - Implementace formou vhodného zapojení hradel

- Výhody:

  - Zpřehlednění a snížení počtu pinů

  - Zvýšení spolehlivosti

  - Snadná modifikace

  - Velmi výkonné

- Nevýhody:

  - Nutná znalost programovacího jazyka pro PLD

  - Při poruše (většinou) nutno vyměnit jako celek

  - Cena

- Rozdělení:

  - A) SPLD – simplex PLD

    - Malý počet makrobuněk, jednodušší

    - PAL, PLA

  - B) CPLD – complex PLD

    - Na 1 čipu je obsaženo několik SPLD obvodů vzájemně propojených

    - Makrobuňky od desítek do stovek

  - C) FPGA – field programable gate array

    - Složité

    - Neobsahujou makrobuňky, ale tzv. logické bloky

- Programovatelné hradlové pole

  - Číslicový obvod, který má na čipu určité množství elementárních logických prvků, umístěných do maticové struktury

- Prvky lze vzájemně propojit pomocí konfigurovatelné propojovací sítě

  - Požadovaná funkce

- Několik desítek vertikal. a horizontal. vodičů

  - Konfigurace pomocí programovatelných propojek v místě křížení vodičů

- Výrobci: Xilinx, Lattice, Altera (Intel)

- Programovací jazyk: ABEL HDL, VHDL, Verilog

Metodika návrhu PLD

PLD Kompilátor

- Vývojové systémy/prostředí umožní definovat návrh číslicového obvodu bez ohledu na konkrétní typ PLD, jež bude nakonec použit

  - Zápis programu ve vyšším programovacím jazyce

- Převádí definice log. funkcí do implementačního prostředí konkrétního PLD

- Dříve výstupem soubor .jedec dnes .bit

  - Programuje se do konkrétního PLD (přes LPT, USB)

- Transformace zápisu včetně minimalizace

  - Zjednodušení návrhu

  - Doplněno optimalizací pro konkrétní PLD

  - Minimalizace vstupů, výstupů, vnitřních termů a makro-buňek

Popis dílčích PLD obvodů

SPLD

Typ PAL

F1= (x1*x2*x3)P1+(x1*x2*x3)P2

F2= (x1*x2) P3+(x1*x2*x3)P4

Podtržení = negace	||	P1,P2,P3,P4 nejsou mocniny, ale označení výstupu

Typ PLA

F1=(x1*x2)P1+(x1*x3)P2+(x1*x2*x3)P3

F2=(x1*x2)P1+(x1*x2*x3)P3+(x1*x3)P4

Typ SPLD - GAL

Typ CPLD

- Komplexnější než SPLD

- Větší množství logiky na jednom čipu

  - Několik obvodů patřících do SPLD

  - Propojeny pomocí globální propojovací matice

- Počet makro-buněk řádově v 10ky až 100ky

  - SPLD v řádu jednotek

- Většina pinů je univerzálních (vstupní, výstupní, obousměrné)

  - Pár speciálních (CLK, programování, …)

- Je možno na nich simulovat jak kombinační tak sekvenční obvody, většina z nich obsahuje interní paměť typu eeprom pro uložení simulace obvodů

- Výrobci: altera, xilinx, latix

CPLD – Coolrunner 2

- AIM – globální propojovací matice

- Architektura pro CoolRunner 2 – označení xc2c256

- 256/16 = počet funkčních bloků 16

IOB – Vstupně výstupní blok

LB – logický blok

FPGA

- Nejsložitější, ale zároveň nejobecnější PLD

- Místo makro-buňek obsahují logické bloky a až miliony ekvivaletních dvouvrstvých hradel AND (6mil SPARTAN)

  - Samotná programovatelná logika

- IOB přísluší každému IO pinu a mohou obsahovat registr, budič, multiplexer a ochranné obvody

- Jednotlivé LO jsou propojeny GIM/AIM

  - Signály sousedních LO mohou být propojeny přímo

    - Rychlejší, realizace např. čítaček, násobiček

- Většina FPGA obsahuje také paměť

  - Synchronous Static Random Access Memory (SSRAM)

- Také mohou obsahovat speciální bloky

  - HW násobičky; PLL, DLL (práce s CLK)

- Využití externí EEPROM

  - Automatické přečtení po zapnutí -> SSRAM

- Pro svou konfiguraci využívají integrovanou pamět RAM -> ta je energeticky závislá -> po každém zapnutí je nutné nakonfigurovat, proto se využívá externí eeprom, když se zapne překopíruje se obsah eeprom do RAMky

Makrobuňka

- Output Logic Macro Cell

- Z její pomocí lze vytvářet

  - SLO

    - Moore vs. Mealy,

  - kombinační obvody

  - registry a čítače

- Základní částí je D klopný obvod

  - Doplněný o pomocná hradla

  - Bez D klopného pouze jako klopný obvod

- Podoba makrobuňky se v každém obvůdku liší

Makrobuňka SPLD GAL 22V10

Neprogramovatelné logické obvody

- Funkce pevně dána již při výrobě

  - Nelze nijak upravit

- HW řešení

  - V podobě integrovaných obvodů

- Nejrůznější použití

  - Posuvné registry

  - Záchytné registry

  - Posilovače sběrnice

  - Komparátory

  - Čítače, …

74164

- Posuvný registr

- Registr = používá se k uchování nebo posuvu informace

  - Sestavují se např z klopných obvodů

- 8bit

- Použití:

  - Převod sériové informace na paralelní

  - Např. u vysílací jednotky

  - Rozšíření počtu výstupů u uP

74166

- Posuvný registr

- 8bit

- Použití

  - Převod paralelní informace na sériovou

    - Např. u přijímací jednotky

  - Rozšíření počtu vstupů u uP

74595

- Posuvný registr

- 8bit

- 3 stavový výstup

- Použití:

  - Převod paralelní informace na sériovou

    - Např. u přijímací jednotky

  - Světelné tabule

  - Rozšíření počtu výstupů u uP

74193

- Obousměrný čítač

- 4bit

- Kaskádní zapojení

  - 8 bit a více

- Přednastavení vstupu

- Použití:

  - Čítač událostí / odpočet

  - Pořadník

74573/373

- Záchytný registr

- 8bit střadač

  - Latch Register

- 3 stavový výstup

- Použití:

  - Rychlé zachytávání informací na sběrnici

  - Rozšíření uP o vnější paměť

74244

- Posilovač sběrnice

- 2x 4bit

  - Jednosměrný budič

- Vstup 3,3 nebo 5 V

  - Výstup 5V

- 3 stavový výstup

  - Oddělený

- Použití:

  - Vysílače pro sběrnici

  - Možno spínat náročnější součástky

74245

- Posilovač sběrnice

- 2x 8bit

  - Oboustranný budič

- Vstup 3,3 nebo 5 V

  - Výstup podle směru 3,3 nebo 5V

- 3 stavový výstup

- Použití

  - Vysílače pro sběrnici

  - Možno spínat náročnější součástky

74688

- Komparátor

- 2x 8bit

- 3 stavový výstup

- Použití:

  - Porovnání 2 8bit slov

  - Jako adresní dekodér

  - Jeden vstup pevně dán