Přenos dat

- K přenosu dat dochází pomocí sběrnic

Sběrnice (Bus)

- Svazek vodičů, sloužící k přenosu informací (data, adresy, řídící signály)

- Každá periférie v PC je připojena k nějaké sběrnici

  - Ty jsou pak přivedeny k severnímu nebo jižnímu mostu

    - Chipset, obsahující jejich řadiče

- Rychlost sběrnice může podstatně ovlivnit běh celého systému

  - Její návrh je neméně důležitý, jako návrh architektury mikroprocesoru

- Musí vyhovovat typu mikroprocesoru, který udává šířku adresové a datové sběrnice

- Sběrnice v PC můžeme rozdělit na 2 části:

  - Lokální:

    - Přímo připojená k mikroprocesoru nebo v rámci chipsetu

    - Nejrychlejší (FSB, QPI, DMI, …)

  - Rozšiřující:

    - Také systémové

    - Umožňují připojení dalších komponent (periférií)

    - Pomalejší než lokální

    - Zakončeny slotem nebo portem

    - Kladen důraz na rychlost a standardizaci

- Nejdůležitější parametry sběrnice

- Výhody:

  - Možnost připojení více zařízení najednou

  - Přehledná konstrukce

  - Otevřené systémy

    - Možnost připojit/odpojit za chodu

- Nevýhody:

  - Složité řízení (protokoly)

  - Tak rychlá jako její nejpomalejší článek

  - Rušení od jiných obvodů nebo sebe samotných

    - Vzdálenost a vysoké frekvence

Rozdělení sběrnic

- Datová, adresní, řídící

- Podle typu přenosu

  - Sériové vs paralelní

    - Jednotlivé bity jsou posílány za sebou v rámci CLK

    - Všechny bity jdou současně s CLK

    - Řízení realizováno po samostatných vodičích nebo stejných

  - Synchronní vs. asynchronní

    - Jeden CLK, jež generuje master a posílá všem slave zařízením

    - Každé zař. má svůj CLK, jež jsou po dobu přen. „synchronní“

- Podle směru

  - Jednosměrné – LPT

  - Obousměrné – USB , RS232

Simplex – jednosměrné vysílaní (rádio)

Half-duplex – obousměrné, ale 1 okamžik pouze 1 směr

Full-duplex – obousměrné – bez omezení

Výstup s otevřeným kolektorem

- Pro svou normální činnost potřebují vnější zátěžový odpor (pull up rezistor 1 -10kOhm)

- Ten zajišťuje v klidovém stavu na sběrnici log „1“ -> z důvodu rozlišení chyby

- Paralelním spojením obvodu s otevřeným kolektorem může vzniknout sběrnice

- Zdrojů vysílání může být na sběrnici více, ale v 1 okamžik může vysílat pouze 1

- Komunikaci může zablokovat kdokoliv, kdo vnutí na sběrnici log. ‘0’

- Vstupy zařízení nijak nezatěžují sběrnici

- Použití:

  - Tam, kde hrozí vysílání více zdrojů současně (řídící sběrnice) využívá tzv. vlastního přídělení sběrnice

Třístavový výstup

- Nabývá tří stavů:

  - Log ‘1’

  - Log ‘0’

  - Stav vysoké impedance

    - Obvod se chová, jako by byl odpojen od sběrnice

- Vysílá pouze jedno zařízení

  - Ostatní ve 3. stavu

  - Výstupy ostatních nijak nezatěžují sběrnici

- Použití u systémových sběrnic v PC

I2C

Ostatní poslouchají

- 2 vodiče (SDA, SCL)

- Sériová, obousměrná, synchronní, externí, half-duplex, multi-master, multi-slave

- Zařízení musí mít výstup s otevřeným kolektorem

- Pro nízko rychlostní periférie

  - A/D a D/A převodníky, LCD, externí paměť, RTC, …

- Poskytuje detekci kolize a prevenci proti poškození dat, v případě vysílání více zdrojů současně

- Výrazně optimalizuje nároky na počet pinů (stačí 2 piny)

  - Zjednodušení výsledného zapojení

- Přenosová rychlost:

  - < 100 Kbit/s (Standard Mode)

  - < 400 Kbit/s (Fast Mode)

  - < 3,4 Mbit/s (High Speed Mode)

- Princip:

  - 1 nebo více obvodů jako master (multimaster)

  - Ten kdo chce vysílat nebo přijímat data musí definovat adresu protějšku a zda se jedná o čtení nebo zápis

  - Přenos je zahájen start bitem -> vodič SDA přejde z 1 do 0 ale SCL je pořád v 1

  - Přenos dat například Byte po Bytu => SDA mění svou hodnotu v době kdy SCL je v „0“

    - S každým clockem je přenesen 1 bit

  - ACK bit

    - Acknowledge bit = potvrzující bit

    - Po každém 1B

    - Generuje příjemce po tom co obdržel data

    - ACK v log. ‘0’ = přenos ok

    - Neposílá se při ukončení přenosu

- Využití: paměť, AD/DA, LCD

SPI

- 4 vodiče

- 1 master

- Jednodušší, nemusíme znát adresy

- obousměrná, synchronní, sériová, externí, full-duplex, multi-slave

- Pro nízko rychlostní periférie  A/D a D/A převodníky, LCD, externí paměť, RTC, …

- Přenosová rychlost 1 – 70 MHz (cca 0,9 – 66,7 Mbit/s)

Sériový port RS 232 – COM

- Sériová sběrnice, asynchronní přenos a paritní bit

  - Start / Stop bity

- Full-duplex pouze 2 zařízení (vysílač a přijímač)

- Dříve pro připojení myši a modemu -> dnes v robotice a u televizí (k servisu)

- Řízený přenos dat

  - Hardwarově

    - Vodiče sběrnice zabraňují vysílat data dříve, než je přijímací zařízení připraveno

  - Softwarově

    - Speciální znaky synchronizující komunikaci zařízení

- Možnost využít různé kódování

    - ASCII (nejčastěji), Baudot, EBCDIC

- Maximálně do 15m (čím delší tím pomalejší komunikace)

- Maximální rychlost 115,2 Bd [boud]

  - Využívání tzv. modulační rychlosti

    - Počet změn stavu přenosového média za jednotku času

Paralelní port IEEE 1284 - LPT

- Line printer terminal

- Původně pouze jednosměrná (pro tisk) později obousměrná half-duplex (skener)

- Do 5m, obsahuje 25 vodičů -> 8 datových 9 řídících 8 zemních

USB

- Universal Serial Bus

- Pro připojení nejrůznějších periférií k danému zařízení

  - Navrženo kvůli sjednocení připojování periférií

- Nástupce RS-232 (COM)

  - Jednodušší na správu, ale pomalejší na přenos

  - Také náhrada za IEEE 1284 (LPT), PS/2, GamePort, …

- Umožňuje:

  - Přenos informací mezi zařízeními

  - PC – mobil | PC – ext. disk | mobil – flash disk

  - Napájet nejrůznější zařízení

    - Lampičky, ohřívače, větráčky, mobily, tablety, powerbanky

- Podpora „Plug & play“

  - Možnost připojení za chodu a není nutný restart zařízení

  - Během „chvíle“ je možno periferii používat

  - Známé ovladače se instalují automaticky, jinak ručně

- Komunikační vzdálenost do 5m s využitím TP (twisted pear)

- Využívá tzv. vrstvenou hvězdicovou architekturu

  - V centru je vždy jeden USB HUB (max. 5)

- Možnost připojit až 127 zařízení

  - Každé zařízení má přidělenu jedinečnou adresu

    - Získána po připojení ke sběrnici

    - Během inventarizace sběrnice (Enumerated)

- Jedná se o řízenou sběrnici

  - Veškeré datové přenosy inicializuje hostitelský řadič spolu s operačním systémem

  - Žádné dvě USB zařízení spolu nemohou komunikovat přímo

- Hostitelský řadič

  - Host Controller

  - Rozhraní mezi USB systémem a hostitelským PC

  - Implementace buď SW nebo HW typu

  - Společně je implementován i „kořenový rozbočovač“ a nabízí tak možnost připojení ke sběrnici

- Kořenový rozbočovač

  - Root Hub (master)

  - Nejvyšší úroveň, k níž se připojují zařízení (slave)

  - Může požadovat data od jed. zařízení, ale žádné zař. nemůže samo vysílat

Princip přenosu

- Data jsou přenášena v tzv. „rámcích“, kde každý má délku 1ms

  - Rámec se skládá z paketů

- Druhy paketů

  - Token paket – definuje typ transakce

  - Datový paket -	obsahuje samotná data

  - Handshake paket – potvrzovací paket

USB protokol

- Využívá tzv. pozitivní potvrzování

  - Dojdou-li data v pořádku vyšle přijímač ACK paket

  - Nastane-li chyba při přenosu, přijímač mlčí a přijatá data zahodí

    - Po určité době odesílatel pošle data znovu

- Paket NAK je vysílán

  - Když není zařízení schopno přijmout data

    - Většinou dočasný problém

    - Přenos typu OUT -> přijímač má plný vstupní buffer

  - V případě přenosu IN je vyslán paket NAK, pokud již nejsou další data pro hostitele k odeslání

  - Paket NAK nikdy neposílá hostitel

- Pro komunikaci mezi hostitelem a EP je využíváno tzv. roury (pipe)

  - Na jedné straně EndPoint (samotné zařízení)

  - Na druhé straně vyrovnávací paměť (hostitel)

- Komunikace v rámci roury je jednosměrná

  - Pro případ obousměrné komunikace je nutno vytvořit dvě roury

- Typy rour

  - Messages

  - Streams

USB inventarizace sběrnice

- Bus Enumeration

- Prováděna průběžně z důvodu možnosti připojení/odpojení zařízení v libovolném okamžiku

- Identifikace zařízení -> přidělení adresy

- Detekování zpráv o odpojení zařízení

Činnost USB

- Většina přenosů dat (transakcí) je složena z vysílání 3 paketů

- 1) Hostitelský řadič vyšle USB paket popisující typ a směr přenosu, adresu zařízení a číslo koncového bodu (token paket)

  - Konkrétní zařízení rozpozná svou adr. a připraví se k přenosu

- 2) Zařízení nebo systém vysílají datový paket, případně oznámí, že nemají co vysílat (součástí jsou i kontrolní bity)

- 3) Ukončení transakce nastává vysláním handshake paketu, jímž se potvrdí úspěšnost

Typy přenosů

- USB rozlišuje celkem 4 typy EP -> 4 typy přenosů

- Control Transfer

  - Pouze pomocí roury zpráv

  - Využit k detekci a konfiguraci zařízení při jeho připojení

  - Vysoká priorita a hlídání chyb

- Interrupt Transfer

  - Tam kde se periodicky vysílá malý objem dat (myš, klávesnice)

  - Systém se periodicky dotazuje na nová data (cca 100ms)

  - V případě chyby nastává opakování

  - Náročné na časování

- Isochronous Transfer

  - Probíhá v reálném čase (audio, video)

  - Nutné zajištění konstantní přenosové rychlosti

  - Chyby se neopravují, chybná data jsou zahozena

  - Náročné na časování

- Bulk Transfer

  - Přenos většího množství dat, jež vyžadují detekci chyb, ale nejsou časově kritická (skener, tiskárna, externí disk)

  - Rychlost je dána vytížením sběrnice

  - přenosu v případě chyb

Rozdělení pamětí

RWM (Read/write memory)

No-RAM

- bez nahodilého přístupu

- 1. LIFO (zásobník)

  - Last In First Out

- 2. FIFO (fronta)

  - First In First Out

RAM

- Paměť s nahodilým přístupem

- SRAM

  - Static RAM

  - Rychlejší, dražší, mnohem menší, menší spotřeba

  - Využívá cache

  - Není třeba ji obnovovat

- DRAM

  - Dynamic RAM

  - Informace je uložena v kondenzátoru -> nutný refresh

  - Pomalejší, levnější, méně náročná na výrobu

  - Adresa přidělována ve dvou krocích (prvně řádek pak sloupec (RAS,CAS))

  - Počet adr. vodičů bývá poloviční

SRAM

- 3 stavy:

  - klidový – nedá se z ní ani číst ani zapisovat

  - Zápis – je nutno zaadresovat buňku -> na adresní vodič přivedeme „1“ a sepneme T1,T2

    - na data přivedeme „1“ a ta nám projde přes T1 až na T4, ten se sepne („0“) potom jde signál na T3 kde se sepne („1“)

    - Na data přivedeme „0“, projde T1 do T4. která se sepne a přepíše hodnotu na „1“, pak jde na T3, která se sepne zpátky na „0“

  - Čtení – je třeba ji zaadresovat pro čtení – T4 rozepnutá = „1“

DRAM

- C1,Q1……….parazitní kapacita rezistoru

- Q2………čtení, menší prahové U než Q3

- Q3………zápis, větší prahové U než Q2

- Zápis

  - Na adresní vodič přivedeme U větší než pro čtení tím se otevřou Q3,Q2

  - Ze sběrnice Datawrite přejde informace do kondenzátoru (dojde buď k vybití „0“ bebi nabití „1“ -> dle předchozího stavu)

- Čtení

  - Přivedeme nižší U, sepne se jen Q2

  - Na Dataread máme informaci, která je uložena v kondenzátoru

- Rozdělení: SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, GDDR

ROM (Read only memory)

ROM

- Pouze pro čtení

- Masová výroba, drahé

- Programována maskou při výrobě

- Použítí: firmware přístrojů, PC (lednička)

- Životnost: 50-60let

PROM

- Programmable rom (one time programmable)

- Z výroby buď samé 1 nebo 0

- Samé ‘1’

  - Tavná pojistka/drátek

    - Proražení = ‘0’

  - Dioda kvůli zpětné vazbě

- Samé ‘0’

  - Dvě diody proti sobě

    - Proražení jedné = ‘1’ ; druhá kvůli zpětné vazbě

- Použití obdobné jako ROM, stejně i životnost

EPROM

- Mazatelná UV zářením -> zhruba 20min svítit na čip

- Přepisovatelná (před změnou ji musíme celou smazat a pak celou obnovit) -> potřeba speciální programátor

- Použití, jako předchůdci

- Životnost 10 – 20 let

EEPROM

- Elektronicky mazatelná i přepisovatelná

- Je možno ji mazat po blocích

- Potřebuje speciální programátor

- Před zápisem nutno celou smazat

- Rozdílné napětí pro mazání, čtení a zápis

- Pomalejší než flash

- Žívotnost 10 let

FLASH

- Přepisovatelná, nepotřebuje speciální programátor

- Možnost úpravy malých částí paměti

- Životnost 10 let

- Omezený počet zápisů

- Jeden z typů EEPROM -> EEPROM FLASH

Organizace pamětí

Kapacita

- Celkový objem dat/informací, které mohou být v paměti uloženy v bitech, bytech nebo jejich násobcích

- Počet paměťových buněk, jež paměť obsahuje

- Součin hloubky paměti a délky datového slova

Hloubka paměti

- Počet slov (různých adres) s nimiž je možno pracovat, na které je možno přistoupit

- Je možno ji zvětšit a to tak, že paměťové obvody zapojíme paralelně

- N=2P		P…….počet adresních bitů

Dálka datového slova (šířka datové sběrnice)

- Počet bitů, které mohou být na určité adrese paralelně zaznamenány (nibble = 4bity)

- Obecně se řídí délkou slova CPU (8bit procesor – 8bit datová sběrnice)

- Možno rozšířit sériovým zapojením paměťových čipů

Paměťová mapa

- Počty:

  - Informace je uspořádána do N paměťových míst, které se obvykle označují jako slova s n bity

    - Kapacita paměti = N * n

  - Jedno z N slov je vybráno pomocí p-bitové adresy

    - N = 2P

  - Počet adresových vodičů (p-bit adresa)

    - 𝑝 = 𝑙𝑜𝑔𝑁 𝑙𝑜𝑔2