A/D Převodníky

Analogový signál

- Přirozený

- Spojitý v čase i amplitudě

- Možnost měření s teoreticky nekonečným rozlišením

  - Teoreticky nekonečný počet stavů

  - Prakticky ne

    - Okolní šum zkresluje informaci o vlastnostech signálu

- S opakovanou reprodukcí ztrácí na kvalitě

  - Stejně tak i při jeho kopírování (záloze)

- Média: Vinylová (gramofonová) deska, audiokazeta, VHS, rádiové vlny

Digitální signál (číslicový)

- Uměle vytvořený

- Vzniká AD převodem nebo je již někde uložený

- Diskrétní jak v čase, tak amplitudě

  - Hodnoty jsou vybírány z konečného počtu stavů

- Má binární podobu

- Opakovanou reprodukcí neztrácí na kvalitě

  - Bez ztráty kvality možno kopírovat / distribuovat

  - Při ztrátě kvality se jedná o kompresi

- Odolný proti rušení

- Média: Interní a externí disky, USB disky, CD/DVD/BD, diskety

A/D Převodník

- Shannonův teorém (Nyquistův nebo Kotělnikův teorém)

  - Vzorkovací frekvence toho převodníku musí být minimálně 2x a něco větší než max. frekvence toho vstupního signálu

  - Nutno dodržet při vzorkování signálu

- Pokud budeme chtít signál dostat zpět do analogové podoby tak už nikdy nebude stejný -> kvalita klesá

- PRINCIP

Vzorkování

- 1. fáze

- Vzorkovaný signál není spojitý v čase

- Obvod dělá vzorky co určitý (stejný) časový okamžik

- Výsledkem je konečná množina vzorků

  - Podle počtu odebraných vzorků je možno s určitou přesností napodobit původní signál

- Po dobu sepnutí spínače se nabíjí kondenzátor (analogová paměť)

- Po dobu rozepnutí spínače má obvod čas zpracovat náboj kondenzátoru a předat dále

- Vzorkovací obvody se již dnes většinou nekonstruují

  - Výběr z katalogu

  - Obsaženy již v samotném převodníku

Kvantování

- 2. fáze

- Přiřazení vzorku signálu hodnotu

  - Nejčastěji celočíselnou

- Zaokrouhlení pomocí kvantizačního obvodu na předem definované kvantizační hladiny

  - Vzorky ze vzorkovacího obvodu obsahují příliš mnoho informací

  - Rozhodovací úrovně (toleranční pásy)

    - Nachází se v poloviční vzdálenosti mezi hladinami (lineární kvantování – použito u kódování Audio CD nebo wav soub.)

- Kvantizační zkreslení / šum

  - Vzniká při zaokrouhlování vzorků na příslušné kvantizační hladiny

  - Měl by být minimální

  - Uchem nepoznatelný

  - Záleží na kvalitách A/D převodníku

- Nutno pohlídat dostatečný rozsah kvantizéru

  - Hrozí přebuzení vstupním signálem

- Při kódování malých signálu a řeči je vhodnější použít nelineární rozložení hladin

Kódování

- 3. fáze

- Kvantovaný signál je následně zakódován do binární podoby

  - Sled jedniček a nul

Převodníky

Paralelní

- Flash, přímý, komparační

- Nejrychlejší typ A/D převodníků (v jednom časovém okamžiku)

  - Rychlost je dána rychlostí komparátorů a dekodérem

  - Řádově ns

- Pro n bitový převodník je potřeba 2n-1 komparátorů

- S rozlišením roste/klesá počet komparátorů (nákladné řešení)

  - Vyrábí se 8-10 bitové

- Přesnost není moc velká (technologická náročnost výroby odporů)

- Pro snížení nákladů a zvýšení přesnosti je možné kaskádní zapojení

- Komparátory porovnávají převáděné napětí Ux s dílčím, referenčním napětím Uref

- Díky přesnému odporovému, děliči, je Uref rovnoměrně rozděleno na dílčí komparátory

- Ux = 0V

  - Na výstupech komparátorů je “0“

- Ux > Uref0,…,n

  - Na výstupu příslušného komp. Je “1“

- Dekodér se postará o převod do bin. podoby

- Ulsb je na každém odporovém děliči stejné

- Výstup z komparátorů je většinou ještě přiveden na D. KO, až poté do dekodéru

Tabulka stavů

Kaskáda

- Pro 8-bitový paralelní A/D převodník by bylo zapotřebí 255 komparátorů -> nemožné

- Proto využijeme tzv. sériově-paralelní AD převodníky

  - Doba převodu se liší

  - Možnost dosáhnout většího a lepšího rozlišení

- Počet komparátorů 8bitového AD převodníku klesne z 255 na 30

Kompenzační

- Tzv. automatické kompenzátory napětí

- Nejpoužívanějším, jednoduché na výrobu, rychlé

- Porovnávají vst. napětí se zpětnovazebním napětím (získané z D/A převodníku)

  - Dokud není rozdíl minimální -> ukončení převodu

- Čítací, sledovací a s postupnou aproximací

Čítací

- Se stupňovitým napětím, přírůstkový

- Čítač je inkrementován na základě impulzů a výstupu z komparátoru

- Začátek převodu

  - Obsah čítače je vynulován

  - Výstup komp. je “1“

- S každým impulzem je zvýšena hodnota čítače

  - Čímž také narůstá UDA

- UDA >= UVST

  - Výstup komparátoru je “0“ -> konec čítání

  - Hodnota převáděného napětí je uložena v čítači (resp. v paměťové části)

Sledovací

- S vratným čítačem

- Využití obousměrného čítače

- Směr je řízen výstupem komparátoru

- Špatně reaguje na rychlé změny signálu

- Oscilace převodníku

- Poskytuje okamžitou hodnotu Ux

S postupnou aproximací

- Postupná kompenz. napětí od MSB po LSB

- Nejdříve nulování registru

- MSB nastaven na “1“ -> DA vytvoří UDA = Uref/2

- ? UDA = U x ?

  - UDA > U x

    - bit zachován

  - UDA <= U x

    - bit nulován

- Pevná doba převodu (n taktů)

- Vysoká přesnost

- Použití: Voltmetry, digitální osciloskopy

- Vyžadují konstantní vstupní napětí během převodu (Na vstupu kondenzátor)

S dvojitou integrací

- Pomalejší, ale velmi přesný, odolný proti brumu a šumu

- Analogový signál je transformován na časový interval, který je následně digitalizován

- Převod je složen ze dvou fází

- Multimetry

- Nulování čítače a vybití kondenzátoru (S)

- 1. fáze:

  - Signálem „start“ se otevře hradlo a do čítače začnou přicházet impulzy, zároveň je na přepínači UVST

  - Po konstantní dobu se integruje UVST (ui lineárně roste) a obsah čítače roste konstantní rychlostí (Tx )

  - Po naplnění se přepne přepínač na konstantní UREF (opačná polarita UVST)

- 2. fáze:

  - Na vstupu integrátoru je konstantní napětí opačné polarity -> začne klesat napětí na jeho výstupu

  - Čítač čítá příchozí impulzy od nuly po dobu TREF (vybití kondenzátoru)

  - Napětí ui lineárně klesá rychlostí úměrnou velikosti UREF

  - ui = 0 -> změna výstupu komparátoru, signál „stop“ -> uzavření hradla -> hodnota uložena v čítači

  - Obsah čítače je úměrný času TREF, který je úměrný velikosti UVST

- Měřené napětí je úměrné době druhé integrace

Sigma-delta

- Rozdělen na analogovou a digitální část

  - A: jednoduchá, pomalejší (integrátor, komparátor, zdroj UREF, obvody pro slučování analogových signálů)

  - D: složitější, rychlá (číslicová filtrace a decimace vzorkovaného signálu)

- Vzorkovací frekvence je n-krát větší než fmax vstupního signálu

  - Klasické A/D převodníky využívají Shannon/Kotělnikovův/Nyquistův teorém

  - Mnohem větší počet vzorků -> oversampling

- Na základě výstupu z komparátoru se překlápí výstup z D/A převodníku

- Pulse Density Modulator

- Číslicový filtr

  - Potlačuje šum způsobený vzorkováním

- Decimace signálu

  - Redukce délky signálu -> odstranění vybraných vzorků (např. každý N-tý -> N-krát kratší signál)

- Vzorkovací kmitočty: 44,1kHz / 96kHz / 192kHz

- Doba převodu: jednotky us

- Vlastnosti:

  - Levné

  - Vysoké rozlišení (24, 32 bit)

  - Nízká spotřeba

  - Digitální filtr

  - Potlačují kvantizační šum

  - Vhodné pro audio techniku